- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 陕西汉宝生物科技有限公司生物制剂项目

建设单位（盖章）：陕西汉宝生物科技有限公司

编制日期：     二〇二三年七月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陕西汉宝生物科技有限公司生物制剂项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2022-611102-04-01-723067 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王旭超 | 联系方式 | 18629375298 |
| 建设地点 | 杨凌示范区东环线以东、高速路以南区域、城南路以北 |  |  |
| 地理坐标 | （经度：108度06分35.261秒，纬度：34度14分54.576秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | [C1329]其他饲料加工；[C1495]食品及饲料添加剂制造；[C2666]环境污染处理专用药剂材料制造 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业15-饲料加工132*年加工1万吨及以上的；十一、食品制造24其他食品制造149*中-无发酵工艺的食品及饲料添加剂制造；二十三、化学原料和化学制品制造业中专用化学产品制造266 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 杨凌示范区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 15000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 0.33 | 施工工期 | 2023年8月至2024年2月 |
| 是否开工建设 | R否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 40000.02 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录》（2021年修订本），对本项目产业政策相符性进行分析，本项目使用的生产工艺、产品与设备均不属于限制类和淘汰类，为允许类，符合国家产业政策。对照《市场准入负面清单》（2022 年版），本项目不属于禁止类。 本项目于2022年2月15日在杨凌示范区发展和改革局备案，项目代码：2022-611102-04-01-723067，审核通过。 因此，本项目符合国家及地方产业政策。 - 2、“三线一单”符合性分析 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）和《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号文）同时结合《陕西省秦岭重点保护区一般保护区准入清单（试行）说明》，就本项目落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（以下简称“三线一单”）进行分析。 （1）一图：项目位于重点管控单元，本项目在杨凌示范区生态环境管控单元分布位置图见下图。 图1-1 项目在陕西省生态管控单元位置关系图 （2）一表：本项目建设范围涉及的生态环境管控单元准入清单具体见表1-1。 表1-1 本项目与杨凌示范区生态环境管控单元管控要求的符合性分析 市（区）; 区县; 管控单元分类; 管控要求; 面积/长度; 本项目情况说明; 相符性. 杨凌示范区; 杨凌示范区; 大气环境布局 敏感重点管控区; 空间布局约束; 严格两高项目准入; 40000.02m2; 本项目进行生物饲料、混合型饲料添加剂、微生态制剂、水质改良剂等生产，制粒工序采用2t/h天然气锅炉提供蒸汽，不属于“两高”行业; 符合. 污染物排放管控; 大气环境布局敏感重点管控区：1.现有企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，大气污染物执行超低排放或特别排放限值。 2.控制机动车增速，推动汽车（除政府特种车辆外）全面实现新能源化。 3.控制农业面源污染。推广测土配方和精准施肥，持续实施化肥农药减量增效行 动，实现化肥农药使用量零增长。; 本项目颗粒物采用集气罩收集后通过布袋除尘器、滤筒除尘器处理后，通过排气筒排放；质检室少量有机废气无组织排放，对环境影响较小。; 符合. 环境风险 防控; 大气环境布局敏感重点管控区：1.加强环境应急预案管理和风险预警。企业应建立健全环境应急预案体系，加强环境应急预案演练、评估与修订。; 环评要求企业编制突发环境事件应急预案。; 符合. 资源开发效率要求; 大气环境布局敏感重点管控区：1.推广秸秆综合利用，提高太阳能、地热能利用率。; 项目水质改良剂生产使用太阳光照，属于太阳能利用; 符合. 杨凌示范区; 杨凌示范区; 高污染燃料禁燃区; 空间布局约束; /; 40000.02m2; /; 符合. 污染物排放管控; /; /; 符合. 环境风险防控; /; /; 符合. 资源开发效率要求; 1.通过采用天然气、电等清洁能源替代煤炭、燃油、秸秆等高污染燃料，实现高污染燃料全域禁燃。; 项目制粒工序采用2t/h天然气锅炉提供蒸汽，属清洁能源。; 符合. 杨凌示范区; 杨凌示范区; 水环境城镇生 活污染重点管 控区; 空间布局约束; 1.严格控制高耗水、重污染、高风险产业发展。; 40000.02m2; 项目生物饲料、饲料添加剂、微生态制剂、水质改良剂生产，不属于高耗水、重污染、高风险产业。; 符合. 污染物排放管控; 1.加强城镇污水处理设施建设与改造，提高污水处理厂运维水平，保证城镇污水处理厂出水水质稳定达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）要求。完善城镇配套管网建设，实施雨污分流改造。加快农村污水处理一体化设施建设，提高已建污水处理设施运维水平。治理农村纳污坑塘、涝池等小微水体，防止形成农村黑臭水体，不断改善农村水环境质量。 2.开展河渠排污口专项整治，防止已封堵的排污口反弹复排，发现新的排污口及时封堵，彻底消除污水直排现象。 3.在肥料、农药制造等行业，以及污水集中处理设施、规模化畜禽养殖场实施氮磷总量控制。 4.加强畜禽养殖污染防治，推进畜禽养殖企业粪污资源化利用。 5.控制农业面源污染。推广测土配方和精准施肥，持续实施化肥农药减量增效行动，实现化肥农药使用量零增长。; 生活污水、生产废水经化粪池处理，通过市政管网排入杨凌示范区污水处理厂处理。; 符合. 环境风险防控; 1.加强环境应急预案管理和风险预警。企业应建立健全环境应急预案体系，加强环境应急预案演练、评估与修订。; 环评要求企业编制突发环境事件应急预案。; 符合. 资源开发效率要求; 生态用水补给区：1.合理配置水资源，将生态用水纳入流域水资源配置和管理，实施水资源统一调度，推进阐坝生态调度，优先保障生态用水。 2.逐步退减渭河、漆水河被挤占的河道生态用水，实现还水于河，恢复河道生态功能。 3.增加枯水期河道下泄流量，确保主要河流基本生态环境用水量。; 项目用水来自市政管网，采取节水措施。生活污水、生产废水经化粪池处理，通过市政管网排入杨凌示范区污水处理厂处理。; 符合. （3）一说明 本项目位于杨凌示范区“三线一单”生态环境分区中重点管控单元,对照表1-2中的管控要求，项目建设符合杨凌示范区生态环境准入清单中重点管控单元的环境分区管控的要求。 表1-2 本项目与“三线一单”的符合性 “三线一单”; 符合性分析; 符合性. 生态保护红线; 项目根据杨凌示范区生态环境管控单元分布示意图（见附图 7），项目位于重点管控单元，所在地不涉及自然保护区、风景名胜区及饮用水源保护区等；区域内生物多样性程度低，无珍稀动植物。不涉及生态红线区域。; 符合. 环境质量底线; 项目所在区域属于环境空气质量不达标区，超标污染物为PM10、PM2.5、O3。项目运行期产生的废气、废水、固体废弃物等采取环保措施后，对环境影响程度可接受。; 符合. 资源利用上线; 本项目运营过程中会消耗一定的电能、水、天然气等资源，不属于高耗能和资源消耗型企业。项目资源利用量相对区域资源利用总量占比较小，通过内部管理、设备选择、原材料的选用及管理、污染治理等多方面采取合理可行的措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染，不触及资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单; 本项目所在地杨凌示范区，不属于陕西省国家重点生态功能区，不属于《关于印发<陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）>的通知》中规定的限制类、禁止类产业。; 符合. 3、与相关政策的相符性 表1-3 本项目与相关环保规划政策的符合性 名称; 内容要求; 本项目情况; 相符性. 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》陕发[2023]4号; 关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目为生物饲料、混合型饲料添加剂、微生态制剂、水质改良剂等生产项目，不属于严禁、严控类项目。; 符合. 2025年底前，关中地区完成陶瓷、玻璃、石灰、耐火材料、有色、无机化工、矿物棉、铸造、砖瓦窑等行业炉窑清洁能源替代。; 本项目生产主要采用电能，制粒工序采用2t/h天然气锅炉，均属清洁能源。; 符合. 2023 年底前，关中地区完成农业种植、养殖、农产品加工等领域散煤替代。全面推动生物质综合利用，进一步完善秸秆等农业废弃物统一纳入捡拾、收集、运输、处理的闭环处理处置体系，推进秸秆“五化”综合利用。. 《陕西省 蓝天保卫 战2022年 工作方案》（陕政办发〔2022〕8号）; 优化产业结构布局。严格执行《产业结构调整指导目录》。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目进行生物饲料、混合型饲料添加剂、微生态制剂、水质改良剂等生产，不属于重点区域严控新增产能行业。; 符合. 《杨凌示范区蓝天保卫战2022年工作方案》（杨管办函〔2022〕 10号）; 强化源头管控。继续执行入区项目环境保护“一票否决”制，严禁能耗、环保、安全技术不达标等落后产能入区建设，禁止建设生产和使用高VOCs 含量（年排放量超过1吨）的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。; 项目为生物饲料、混合型饲料添加剂、微生态制剂、水质改良剂等生产项目，不属于禁止新建的项目，检验过程产生少量有机废气，对环境影响较小。; 符合. 推进建筑施工扬尘精细化管控。开展建筑工地扬尘污染大整顿，充分利用视频监控、扬尘监控仪、工地道路微站等信息化监测平台，对施工单位落实扬尘防控措施实时监控。对首次检查发现污染防治措施落实不力的施工单位责令参建单位迅速整改，跟踪督促整改工作落实；对再次发现施工工地扬尘污染问题整改不及时、不到位或扬尘治理设施停运的在建项目，依据《大气污染防治法》给予行政处罚并责令停工整改。做好新建项目提前开工建设，前期清表及土方作业扬尘管控工作，严格落实工地“六个百分百”。; 施工期严格按照环评要求采取扬尘防治措施。; 符合. 《陕西省古树名木保护条例》; 第十三条禁止下列损毁古树名木的行为： (一)砍伐；(二)擅自移植；(三)刻划钉钉、剥皮挖根、攀树折枝、缠绕悬挂物品或者将古树名木作为支撑物； (四)在古树名木树冠垂直投影向外五米范围内进行建筑施工、硬化地面、挖坑取土、动用明火、排放烟气、倾倒污水垃圾、堆放易燃物、堆放倾倒有毒有害物品等；(五)其他损害古树名木生长的行为。; 项目厂界东侧15m有杨凌省级古树保护点，一株三级古树皂荚，一株杨凌区古树名木国槐，项目厂界在古树树冠垂直投影向外五米外，且厂界内施工距离古树30m，施工期施工场地远离古树布置，不涉及损毁古树名木的行为。; 符合. 4、选址合理性分析 （1）本项目位于陕西杨凌农业高新技术产业示范区东环线以东，西宝高铁以北，西宝高速以南，项目距离北侧西宝高铁边界距离为39.62m，项目不在西宝高铁的安全距离内。 （2）项目实施环评提出各项措施，生产粉尘通过集气罩收集，后通过布袋除尘或滤筒除尘器处理后通过排气筒排放；噪声采用基础减振、厂房隔声等措施处理；生活垃圾统一收集后运往环卫部门指定地点，统一处理；清理除杂废料、地面清扫粉尘收集后交环卫部门处置，除尘器收集粉尘收集后回用于生产，废包装材料外售综合利用；危险废物检验废液、器皿一次清洗废液、废试剂瓶、失效试剂等暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置；采取上述措施后，各项污染物均能达标排放，对周围环境以及杨凌省级古树保护点造成的影响小。 （3）项目选址不涉及风景名胜区、自然保护区、基本农田、文物保护单位、饮用水水源地等敏感区域，项目东厂界距离杨凌省级古树保护点15m，厂内建筑距离杨凌省级古树保护点30m，项目在古树树冠垂直投影向外五米外，且厂界内施工距离古树30m，施工期施工场地远离古树布置，不涉及损毁古树名木的行为。 （4）项目用地为工业用地，本项目符合当地产业发展规划、土地符合当地土地利用规划、选址符合当地规划。 综上所述，从环境保护角度分析，项目选址是可行的。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目基本情况 陕西汉宝生物科技有限公司成立于2020年09月16日，是一家从事饲料添加剂、饲料、生物制剂生产销售、鱼病防治服务等业务的公司。陕西汉宝生物科技有限公司拟投资15000万元于杨凌示范区东环线以东、高速路以南区域、城南路以北建设生物制剂项目。项目新建28116.94m2生产基地，建设生物制剂车间、预混剂车间、生物饲料车间、原料库房、成品库房、办公楼、科研孵化中心、动力、电力等辅助设施。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）等有关规定，本项目主要进行生物饲料、混合型饲料添加剂、微生态制剂、水质改良剂等生产，生物饲料属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）中“十、农副食品加工业15-饲料加工132*年加工1万吨及以上的；混合型饲料添加剂、微生态制剂属于十一、食品制造24其他食品制造149*中-无发酵工艺的食品及饲料添加剂制造”，水质改良剂属于二十三、化学原料和化学制品制造业中专用化学产品制造266，本项目应编制报告表。 2023年5月，陕西汉宝生物科技有限公司委托我单位承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位赴现场踏勘、调查、收集评价所需资料，在认真分析建设工程和当地环境状况的基础上，编制完成了《陕西汉宝生物科技有限公司生物制剂项目环境影响报告表》。 2.2地理位置与四邻关系 本项目位于杨凌示范区东环线以东、高速路以南区域、城南路以北，项目北侧32.76m为西宝高速铁路，西侧为东环南路，隔路为陕西关中酒业有限公司、西部电缆陕西有限公司，南侧为林带，东侧为林带。项目地理位置见附图1、四邻关系图见附图2。 2.3项目建设内容及规模 本项目总建筑面积28116.94m2，主要进行混合型饲料添加剂、微生态制剂、水质改良剂、生物饲料的生产。项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 工程类别; 工程名称; 建设内容及规模. 主体工程; 水质改良剂车间（2号楼）; 项目北侧，1栋，钢结构，建筑高度10.05m，建筑面积为2215m2，设藻类培养室、扩培室等，主要进行水质改良剂生产. 混合型饲料添加剂车间（3号楼）; 2号楼南侧，1间，钢结构，建筑高度10.05m，建筑面积为2507m2，设混合机、封口机等，进行饲料添加剂生产. 微生态制剂车间（4号楼）; 3号楼南侧，1间，钢结构，建筑高度10.05m，建筑面积为1659m2，4号车间设混合机、封口机等，进行微生态制剂生产. 生物饲料车间（6-3号楼）; 项目区中部，钢结构，建筑高度23.95m，建筑面积为1308.90m2，设粉碎机、立式混合机、鼓风机、烘干机等，主要进行生物饲料生产. 预留车间（9-11号楼）; 项目区南侧，三间（9-11号楼），钢结构，建筑高度分别为9.15m、9.15m、19.15m，建筑面积分别为4022.87m2、4022.84m2、8085.57m2，属于预留生产车间. 辅助工程; 锅炉房（7号楼）; 6-2号楼东南侧，框架结构，建筑高度6.05m，建筑面积102.75m2，设2t/h天然气蒸汽锅炉1台，为生物饲料生产制粒提供蒸汽. 门房; 5号楼，框架结构，建筑高度3.95m，建筑面积33.28m2. 办公室; 设置于3号楼内，设办公室7间，占地面积200m2，进行办公、资料存放. 质检室; 设置于3号楼内，设质检室2间，占地面积100m2，进行原料、产品检验. 储运工程; 生物饲料原料库; 生物饲料生产车间西侧，6-1号楼，钢结构，建筑高度9.15/12.90m，建筑面积1740.55m2，用于原料储存. 筒仓（6-2号楼）; 生物饲料生产车间南侧，8个筒仓，80吨/个，用于成品生物饲料仓储. 原料区; 生物饲料添加剂和微生态制剂原料分别贮存于3号楼和4号楼各自生产车间. 运输; 原料、成品运输均由外部汽车运输. 公用工程; 供水; 市政给水管网. 排水; 雨污分流，雨水进入雨水管网；器皿第二次、第三次清洗废水经pH调节后和生活污水、软化废水、锅炉排水经化粪池处理，通过市政管网排入杨凌示范区污水处理厂. 供电; 市政电网供应，项目设配电室. 供暖制冷; 车间不需供暖，办公供暖采用分体式空调. 环保工程; 废气; 生物饲料生产粉尘; 集气罩（收集效率85%）、+布袋除尘器（去除效率99%）+29m排气筒排放. 饲料添加剂生产粉尘; 集气罩（收集效率85%）+滤筒/布袋除尘器（去除效率99%）+15m排气筒排放. 微生态制剂生产粉尘; 集气罩（收集效率85%）+滤筒/布袋除尘器（去除效率99%）+15m排气筒排放. 锅炉烟气; 低氮燃烧器+15m排气筒排放. 扩培恶臭; 加强车间通风，无组织排放. 质检室废气; 由通风柜引至楼顶排放. 废水; 生活污水; 经化粪池（20m3）处理，通过市政管网排入杨凌示范区污水处理厂. 生产废水; 器皿第二次、第三次清洗废水经pH调节后和软化废水、锅炉排水经化粪池处理，通过市政管网排入杨凌示范区污水处理厂. 噪声; 主要利用厂房隔声，部分高噪声设备采取基础减振. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶分类收集，环卫部门统一处置. 一般工业固体废物; 清理除杂废料、地面清扫粉尘收集后交环卫部门处置，除尘器收集粉尘收集后回用于生产，废包装材料外售综合利用. 危险废物; 2号楼设置危废暂存间1间，建筑面积20m2，主要用于检验废液、器皿一次清洗废液、检验废液、废试剂瓶、失效试剂等危险废物分类暂存，定期交有资质单位处置. 2.4项目主要设备 本项目主要生产设备及选型见表2-2。 表2-2 项目主要设备清单 序号; 设备名称; 规格; 数量（套/组）; 备注. 生物饲料. 1; 圆筒初清筛; /; 1; 清理. 2; 粉料清理筛; /; 1; 清理. 3; 永磁筒; /; 2; 去铁. 4; 粉碎机; 牧羊; 1; 粉碎. 5; 立式混合机; 牧羊; 1; 混合. 6; 鼓风机; 4-72; 20; /. 7; 粉碎机; 牧羊超越968-Ⅲ; 1; 粉碎. 8; 超微粉碎机; SDVMD25; 1; 粉碎. 9; 双轴桨叶混合机; SLHS4.0; 1; 混合. 10; 制粒机; /; 1; 制粒. 11; 冷却器; /; 2; 冷却. 12; 提升机; CDS-36; 8; 物料提升. 13; 包装机; BFB-8; 1; 包装. 14; 中控自动配料系统; /; 1; 配料. 15; 成品仓; 80t/个; 8; 成品储存. 16; 空气压缩机; /; 1; /. 17; 布袋除尘器; /; 6; 环保设备. 混合型饲料添加剂、微生态制剂. 1; 高效双轴桨叶混合机; GL-21B; 4; 混合. 2; 高效定量不锈钢混合罐; L720R-3; 4; 混合. 3; TM-900型塑料薄膜封口机; 定制; 10; 包装. 4; 喷码机; /; 4; 包装. 5; 粉剂自动包装线; /; 4; 包装. 6; 风冷式电磁感应封口机; /; 5; 包装. 7; TCS系列电子秤; /; 10; /. 8; 自动捆扎机; /; 5; /. 9; 全自动电磁感应铝箔封口机; /; 5; /. 10; 布袋除尘器; /; 6; 环保设备. 11; 滤筒除尘器; /; 2; 环保设备. 水质改良剂. 1; 中控自动配料系统; /; 1; /. 2; 灭菌机; /; 1; 接种灭菌. 3; 三角瓶; /; 100; /. 4; 培养瓶; 4L; 100; /. 5; 氧气泵; /; 20; /. 6; 玻璃缸; 400L; 20; /. 7; 液体自动灌装线; /; 3; /. 8; 全自动多功能贴标机; /; 1; /. 9; 空气压缩机; /; 1; /. 10; 电子天平; /; 5; /. 检验仪器. 1; 高效液相色谱仪; /; 3; /. 2; 气象色谱仪; /; 2; /. 3; 原子吸收分光光度计; /; 2; /. 4; 气质联用仪; /; 2; /. 5; 电子天平; /; 4; /. 6; 分析天平; /; 4; /. 7; 快速水分测定仪; /; 4; /. 8; 立式压力蒸汽灭菌器; /; 4; /. 9; 自动电位滴定仪; /; 4; /. 10; 高速冷冻离心机; /; 4; /. 11; 恒温培养振荡器; /; 4; /. 12; 超净工作台; /; 4; /. 13; 卧式光照震荡培养箱; /; 4; /. 14; 光照植物细胞反应器; /; 2; /. 15; 多联玻璃发酵罐; /; 2; /. 16; 耐磨耗型试验机; /; 2; /. 2.5主要原辅材料及其理化性质 （1）主要原辅材料 本项目主要原辅材料及能源消耗见表2-3。 表2-3 主要原辅材料及能源消耗 序号; 产品名称; 原料名称; 规格; 年用量t/a; 最大贮存量t; 贮存条件. 1; 生物饲料; 玉米; 固态，50kg/袋; 21617.3; 2160; 常温、通风. 2; 豆粕; 固态，50kg/袋; 5044.0; 504; 常温、通风. 3; 棉粕; 固态，60kg/袋; 1441.2; 144; 常温、通风. 4; 菜粕; 固态，60kg/袋; 1441.2; 144; 常温、通风. 5; 玉米皮; 固态，50kg/袋; 720.6; 72; 常温、通风. 6; 玉米酒精糟; 固态，50kg/袋; 721; 72; 常温、通风. 7; 麸皮; 固态，50kg/袋; 1081; 108; 常温、通风. 8; 次粉; 固态，50kg/袋; 1081; 108; 常温、通风. 9; 玉米蛋白粉; 固态，50kg/袋; 721; 72; 常温、通风. 10; 石粉; 固态，20kg/袋; 721; 72; 常温、通风. 11; 磷酸氢钙; 固态，20kg/袋; 360; 36; 常温、通风. 12; 磷酸二氢钙; 固态，20kg/袋; 360; 36; 常温、通风. 13; 氨基酸; 固态，20kg/袋; 180; 18; 常温、通风. 14; 豆油; 液态，20L/桶; 540; 54; 常温、通风. 15; 包装袋; /; 900000个; 90000个; /. 16; 饲料添加剂; 维生素; 固态，25kg/袋; 20.0; 2; 常温、通风. 17; 多矿; 固态，50kg/袋; 150.1; 15; 常温、通风. 18; 低聚木糖; 固态，50kg/袋; 10.0; 1; 阴凉、通风. 19; 乳酸钙; 固态，50kg/袋; 10.0; 1; 常温、通风. 20; 蛋氨酸; 固态，25kg/袋; 10.0; 1; 常温、通风. 21; 赖氨酸; 固态，25kg/袋; 10.0; 1; 常温、通风. 22; 麦芽糊精; 固态，25kg/袋; 50.0; 5; 常温、通风. 23; 淀粉; 固态，25kg/袋; 500.4; 50; 常温、通风. 24; 沸石粉; 固态，50kg/袋; 500.4; 50; 常温、通风. 25; 微生态制剂; 枯草芽孢杆菌粉; 固态，25kg/袋; 200.2; 20; 常温、通风. 26; 光合细菌冻干粉; 固态，25kg/袋; 200.2; 20; 常温、通风. 27; 稻壳粉; 固态，50kg/袋; 800.6; 80; 常温、通风. 28; 包装袋; /; 40000个; 4000个; /. 29; 包装瓶; PE瓶; 200000个; 20000个; /. 30; 水质改良剂; 小球藻; 固态，0.5kg/袋; 5; 5; 常温. 31; 卵囊藻; 固态，0.5kg/袋; 5; 5; 常温. 32; 氯化钠; 固态，25kg/袋; 1.5; 0.5; 常温、通风. 33; 葡萄糖; 固态，25kg/袋; 4; 0.5; 常温、通风. 34; 蛋白胨; 固态，25kg/袋; 2; 0.5; 常温、通风. 35; 包装瓶; PVC，1L、4L; 250000个; 25000个; /. 36; 质检室; 硫酸（70%）; 500ml/瓶; 20L; 20L; 常温、通风. 37; HCl（37%）; 500ml/瓶; 1L; 1L; 常温、通风. 38; 硝酸（65%）; 500ml/瓶; 2L; 2L; 常温、通风. 39; 乙醚; 500ml/瓶; 5L; 5L; 常温、通风. 40; 氢氧化钠; 固态，500g/瓶; 40kg; 4kg; 常温、通风. 41; 无水硫酸铜; 固态，500g/瓶; 1kg; 0.5kg; 常温、通风. 42; 硫酸钾; 固态，500g/瓶; 5kg; 0.5kg; 常温、通风. 43; 高锰酸钾; 固态，500g/瓶; 0.5kg; 0.5kg; 常温、通风. 44; 硝酸银; 固态，500g/瓶; 0.1kg; 0.5kg; 常温、通风. 45; 碳酸氢钠; 固态，500g/瓶; 0.1kg; 0.5kg; 常温、通风. 46; 草酸铵; 固态，500g/瓶; 0.1kg; 0.5kg; 常温、通风. 47; 碘化钾; 固态，500g/瓶; 0.1kg; 0.5kg; 常温、通风. 48; 磷酸钾; 固态，500g/瓶; 0.1kg; 0.5kg; 常温、通风. 49; 钼酸铵; 固态，500g/瓶; 0.1kg; 0.5kg; 常温、通风. 50; 硫酸铵; 固态，500g/瓶; 0.1kg; 0.5kg; 常温、通风. 51; 消毒; 过硫酸氢钾复合剂; 桶装，10kg/桶; 1t; 0.1t; 常温、通风. 52; 能源; 电; /; 20万kwh; /; /. 53; 天然气; /; 25.2万m3; /; /. 54; 自来水; /; 3051.9m3; /; /. 55; 纯水; /; 3.5m3; /; /. 过硫酸氢钾复合剂：一种新型的活性氧消毒剂，具有非常强大而有效的非氯氧化能力，其水溶液为酸性，适合各种水体消毒，溶解后产生的各种高活性小分子自由基、活性氧等衍生物，在水体中工不会形成毒副产物，安全性极高。在使用时需用水进行稀释，可稀释200~400倍。 2.6产品方案 本项目产品方案见表2-4。 表2-4 产品方案表 序号; 名称; 产量/年; 规格; 备注. 1; 生物饲料; 猪饲料; 28000t; 40kg/袋; 各饲料配比不同. 鸡饲料; 5000t; 40kg/袋. 鱼饲料; 3000t; 40kg/袋. 2; 混合型饲料添加剂; 1260t; 25kg/袋; /. 3; 微生态制剂; 汉宝多维; 1200t; 25kg/袋、1kg/瓶; /. 快加钙. 低聚糖863. 4; 水质改良剂; 小球藻; 200t; 1L/瓶、4L/瓶; 翠绿色液体，藻密度：1.0×107个/ml. 卵囊藻（淡水）; 100t; 淡绿色液体，藻密度：8.0×106个/ml. 卵囊藻（海水）; 100t; 淡绿色液体，藻密度：1.0×107个/ml. 2.7公用工程及辅助设施 1、用水 本项目供水来自杨凌示范区给水管网。根据建设单位提供的资料，项目用水主要为生活用水、锅炉用水、扩培用水、质检用水、消毒用水、绿化用水、洗车用水。 （1）生活用水：本项目劳动定员40人，不在厂区食宿。根据《行业用水定额》（DB61/T943-2020），不在厂区食宿人员生活用水按行政办公先进值25m3/(人•a) 计算，则本项目员工生活用水量为3.33m3/d、1000m3/a。本项目运营期生活污水排放系数按照80%计算，则生活污水产生量为2.67m3/d，800m3/a。 （2）锅炉用水：项目用2t/h天然气锅炉提供蒸汽用于生产，年工作1680h。锅炉运行时使用软化水，冷凝水循环使用，锅炉额定蒸发总量为2t/h，蒸汽损失量为额定蒸发量的10%，90%的水蒸汽用于制粒工序。据此算得，锅炉蒸汽损失补充水量为0.2m3/h（336m3/a）。 锅炉排污补充水：锅炉连续运行中因排污等损失掉一部分水，需定期补充一定量的软化水。锅炉排污水产生量约为蒸汽损失补充水量的5%，则锅炉排污补水量为0.01m3 /h（16.8m3/a）。 锅炉软水：设置一套软水制备系统，采用离子交换树脂装置进行纯水制备，制备率为75%，锅炉软水补充用量为0.21m3/h，1.176m3/d（352.8m3/a），则软水制备新鲜水用量为0.28m3/h，1.568m3/d（470.4m3/a），浓水产生量为0.07m3/h，117.6m3/a。 （3）扩培用水：项目水质改良剂生产过程需要加入自来水，根据建设单位提供资料，生产用水量为440m3/a（1.47m3/d），少量蒸发损耗，损耗量为40m3/a（0.133m3/d），其余水全部进入产品，不外排。 （4）质检用水：本项目配备质检室，用于项目内部化验原料和产品是否合格。质检室用水主要包括仪器清洗用水和检验用水。质检室平均每天检验20个样品，每年为6000个样品。参考同类型项目，检验用水量约为0.5L/样品，则检验用水量约为0.01m3/d（3m3/a），该用水为纯水。 检验后的废液倒入废液桶中，容器内壁仍粘有约1%的实验废液，需进行清洗，根据建设单位提供资料，第一次清洗用水为自来水，用水量为0.5m3/a；第二遍清洗用水为自来水，使用量为1.0m3/a，第三遍清洗用水为纯水，使用量为0.5m3/a。 综上，质检室用水总量为5m3/a（其中纯水为3.5m3/a，自来水1.5m3/a）。项目纯水直接外购，不制备。 检验用水在完成实验后成为实验废液，在检验过程损耗量极小，可忽略不计，则检验废液产生量为3m3/a。仪器清洗过程的清洗用水蒸发损耗量极小，可忽略不计，则仪器清洗用水全部形成废水，第一遍清洗废水产生量为0.5m3/a，第二遍清洗废水产生量为1.0m3/a，第三遍清洗废水产生量为0.5m3/a。第一遍清洗废水中残留大量的检验废液，废水性质与检验废液相似，浓度较高，属于危险废物(HW49 900-047-49)。第一遍清洗废水和检验废液一同收集后交由有资质单位处理。仪器经第一遍清洗后，残留的试剂几乎很少，因此，第二遍与第三遍清洗废水，根据废水pH值，采用碱液或酸进行pH调节，后通过管网排入化粪池，后通过管网进入杨凌示范区污水处理厂进一步处理。 - 绿化用水：项目绿化面积5000m2，根据《行业用水定额》（DB61/T943-2020），绿化用水量为1.2L/（m2·d），项目每3天进行一次绿化，则绿化用水量为600m3/a（2m3/d）。 - 消毒用水： - ①项目在厂区的两个出入口各设置1个消毒池，对进厂车辆进行消毒，同时设置1个消毒房进厂人员进行消毒。项目采用雾化喷洒的方式进行消毒，对车辆消毒采用立杆式进行消毒，对人员消毒采用雾化器进行消毒。项目拟在消毒池四个角落各设置一根立杆，每个立杆设置5个喷头，厂区设置2个消毒池，则对进出车辆进行消毒的喷头共有40个，每个喷头设计流量为3L/min。项目进厂车辆约为20辆/d，每辆车喷洒时间为30s，则进出车辆消毒用水量为1.2m3/d（360m3/a）。由于雾化喷头为高压出水，因此挥发量大，不会凝结成大水滴，一部分随大气扩散，一部分沾附在车辆上，因此不会形成废水。 - 人员消毒：项目拟在消毒房内设置2个雾化喷头，每个喷头设计流量为 1L/min，每天进厂人员消毒次数约为100次，每次为1min，则进出人员消毒用水量为0.2m3/d（60m3/a）。由于雾化喷头出水为雾状，不会凝结成大水滴，一部分随大气扩散，一部分沾附在衣物，因此不会形成废水。 （7）洗车用水：项目厂区入口设置洗车台，对车辆进行清洗，根据建设单位提供资料，项目日冲洗车次约为20辆，参考《建筑给水排水设计规范（GB50015-2019）》，确定车辆冲洗用水量为0.1m³/次，排污系数按0.8计算，冲洗废水经沉淀池沉淀处理后回用，则洗车用水补充量为0.4m³/d（120m³/a)，循环用水量为1.6m³/d。 综上所述，项目新鲜水用量为10.173m3/d、3051.9m3/a，纯水用量为0.01167m3/d、3.5m3/a。项目废水排放量3.123m3/d、936.9m3/a，主要污染物为pH、COD、BOD5、氨氮、SS等。项目用、排水情况详见下表： # 表2-5 本项目给排水量一览表 （单位：m3/d） 类别; 用水量; 损耗量（m3/d）; 废水产生量（m3/d）; 废水排放量（m3/d）. 新鲜水（m3/d）; 纯水（m3/d）; 循环用水量m3. 生活用水; 3.33; 0; 0; 0.66; 2.67; 2.67. 质检用水; 0; 0.01; 0; 0; 0.01（废液）; 0. 器皿一次清洗用水; 0.00167; 0; 0; 0; 0.00167（废液）; 0. 器皿二次清洗用水; 0.00333; 0; 0; 0; 0.00333; 0.00333. 器皿三次清洗用水; 0; 0.00167; 0; 0; 0.00167; 0.00167. 锅炉软水制备用水; 1.568; 0; 0; 0; 0.392; 0.392. 锅炉用水; 0; 1.176（软水）; 10.08; 1.12; 0.056; 0.056. 扩培用水; 1.47; 0; 0; 0.133; 0; 0. 绿化用水; 2; 0; 0; 2; 0; 0. 消毒用水; 1.4; 0; 0; 1.4; 0; 0. 洗车用水; 0.4; 0; 1.6; 0.4; 0; 0. 总计; 10.173; 0.01167; 4.753; 3.123; 3.123. 0.01167（废液）. 项目水平衡图如下： 图2-1 项目水平衡图（m3/d） 2、供电：由供电局提供，企业建设配电室。 3、采暖和制冷：本项目供暖、制冷采用分体式空调。 2.8劳动定员及工作制度 项目厂区不提供食宿，劳动定员40人。年生产300天，日工作时间8小时，一班制。 2.9平面布置合理性分析 本项目总平面布置根据生产流程进行功能分区布置。本项目位于杨凌示范区东环线以东、高速路以南区域、城南路以北，项目厂区呈南北长方形，厂区大门位于厂区西侧中部，厂区大门北侧由北向南依次设置水质改良剂车间（2号楼）、饲料添加剂车间（3号楼）、微生态制剂车间（4号楼），分别进行水质改良剂、饲料添加剂、微生态制剂生产，大门南侧由北向南设置生物饲料生产车间、生物饲料原料库，成品筒仓以及预留车间（9-11号楼）。质检室、办公室设置于饲料添加剂车间（3号楼）内。该布置方案工艺流程合理，功能分区明确。项目总平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.10施工期 项目施工期间包括基础工程、主体工程、设备安装等建设工序，其主要产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物。 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 1、工艺说明： （1）基础工程：主要清除场区地上障碍物，排除地面积水，运输道路硬化；材料设备的装卸、运输：装卸、转运设备及建筑材料砂石料的运输过程；基础作业、土建施工：生产车间、原料库、成品库基础开挖-基础施工-基础回填； （2）主体工程：生产车间钢材的预拼装-钢结构吊装-主体结构调校-门窗柱安装； （3）装饰工程：生产车间、办公室、门房进行简单的装修； （4）设备安装：安装工艺线要求进行设备安装，按照设计要求进行安装、检修施工； （5）工程验收：项目按照约定的施工质量条款验收。 2、施工期主要污染物及产生环节 表2-6 施工期主要污染物及产生环节表 污染类型; 产污环节; 污染物; 污染防治措施. 废气; 土方、物料堆放扬尘; 颗粒物; 加强管理、遮盖、围挡、进出口车辆冲洗. 车辆尾气; CO、HC、NOx、SO2等; 要求合格油品、合格车辆、满足排放标准. 废水; 生活污水; COD和氨氮; 沉淀后，用于厂区洒水抑尘. 施工废水：设备冲洗、车辆冲洗; SS; 设沉淀池循环使用，不外排. 噪声; 噪声; 施工设备及车辆; 等效连续声级. 固体 废弃物; 办公生活; 生活垃圾; 分类收集，由厂区定期清运至生活垃圾填埋场. 建筑垃圾; 建筑渣土; 用于厂区平整，回填. 2.11运营期 1、工艺说明： - 本项目为陕西汉宝生物科技有限公司生物制剂项目，主要进行生物饲料、混合型饲料添加剂、微生态制剂、水质改良剂生产。工艺流程及产污环节见图2-3、2-4、2-5。 A、生物饲料生产工艺流程： 图2-3 生物饲料生产工艺及产污环节图 工艺流程简述如下： - （1）原料的投料、清理、去铁 - 本项目设粒状原料与粉状原料两个投料口，粒状原料经提升机、圆筒初清筛、永磁筒后进入待粉碎料仓；粉状原料经提升机、粉料清理筛、永磁筒后直接进入配料仓。 - （2）原料的粉碎 - 需要粉碎的粒状原料通过粉碎机粉碎后进入配料仓。 - （3）配料混合 - 配料混合工艺是配料仓物料经电脑自动配料程序按照饲料配方设定值依次配料的过程，同时添加一定比例氨基酸、石粉、豆油等辅料，配料完成后物料进入混合机混合，混合均匀后再由刮板、提升等输送设备输送到成品仓或者待制粒仓。 - （4）制粒 - 调质：调质是制粒过程中最重要的环节。调质的好坏直接决定着颗料饲料的质量。调质目的是将配合好的干粉料调质成为具有一定水分、一定湿度利于制粒的粉状饲料，本项目制粒前采用天然气锅炉提供蒸汽对粉料进行高温杀菌、熟化处理。 - 制粒：通过制粒机将调质完的物料压制成不同孔径的颗粒状饲料，改善饲料的适口性，减少饲料浪费。 - （5）冷却 - 制粒过程中由于通入高温、高湿的蒸汽同时物料被挤压产生大量的热，使得刚从制粒机出来的颗粒饲料含水量达16%-18%，温度高达 60℃ -75℃，在这种条件下使得其容易变形破碎，贮藏时也会产生粘结和霉变现象，必须进行冷却使其水分含量降至 13%以下，温度降低至环境温度±5℃以下。本项目采用风冷，逆流式冷却。 - （6）筛分 - 颗粒饲料在制粒过程中产生了大小不同的物料，经过分级筛筛分后得到符合要求的物料筛分出来进入成品仓，粒度不适合的进入制粒机重新制粒。 - （7）计量、打包、储存 混合后的粉状饲料和粒状饲料分别进入各自的成品仓或由包装机分别计量打包或进入筒仓储存。 - B、混合型饲料添加剂、微生态制剂生产： 图2-4 混合型饲料添加剂、微生态制剂生产工艺及产污环节图 混合型饲料添加剂、微生态制剂生产工艺流程简述： - （1）原料进厂：原料袋装，汽运进厂后，贮存于原料仓库； （2）投料：采用人工投料的方式进行投料，投料工依据中控员的指令进行投料，对照投料单，本着先投比例大的原料再投比例小的原料，最后再投比例大的原料，依次投放本次原料，确保投料准确； （3）混合：投料后的原料在混合机中混合均匀，后进入缓冲仓； （4）计量、包装：各批次混合后的饲料添加剂、微生态制剂分别由粉剂自动包装线分别计量打包。 - 水质改良剂 图2-5 水质改良剂生产工艺流程及产污环节图 水质改良剂生产工艺流程简述： - 一级扩培： 将菌种接种至三角瓶中进行扩培，一级扩培藻液为藻种进行小批量扩培，扩培所用培养基及容器严格灭菌（121℃，15min）； - (2)二级扩培：将一级扩培后藻液转移至培养瓶中，在藻种室进行二级扩培； （3）三级扩培：在生产车间内，以二级藻液转移至玻璃缸中进行扩大生产，扩培时藻种添加量为总量的10%-20%，同时添加营养液，保证足够阳光照射，光照8000lx以下，温度在20～32℃之间。培养过程通过空气搅动藻液，一是补充水体二氧化碳；二是搅动均匀可以使底部不能见光的藻也见到光源；三是使营养均匀，利于藻生长； （4）检验、包装：检验合格后，灌装即为成品。 D、原料、产品质检工艺流程简述： 图2-6 质检产污环节图 本项目配备质检室，用于项目原料、产品质检，根据原料和产品性质的不同决定检测项目，包括水分、蛋白质、盐分等指标。在检验过程中会产生检验废液、质检废气和废试剂瓶、失效试剂。 2、运营期产污情况见下表： 表2-7 本项目产污一览表 项目; 产污工序; 污染物; 主要污染因子. 废气; 投料、破碎、混合、制粒、筛分; 粉尘; 颗粒物. 质检; 有机废气; 非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾. 扩培; 恶臭; 硫化氢、氨气、臭气浓度. 锅炉; 燃烧废气; SO2、NOx、颗粒物. 废水; 员工生活; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN. 检验、锅炉运行; 器皿第二、三次清洗废水、软水制备浓水、锅炉排水. 固废; 生活垃圾; 员工日常工作; 生活垃圾; /. 一般固废; 生产; 清理除杂废料、除尘器收集的粉尘、清扫地面粉尘、废包装材料. 危险废物; 检验; 检验废液、器皿一次清洗废液、废试剂瓶、失效试剂; 化学试剂. 噪声; 本项目运营期噪声污染源主要是环保设备风机及生产设备的噪声，噪声源强在80～90dB(A)之间，经采取室内放置、设备减振及厂房隔声等措施治理后后噪声值为60～70dB(A). |
| 与项目有关的 原有环境染问 题 | 本项目为新建项目，主要在杨凌示范区东环线以东、高速路以南区域、城南路以北空地新建生产车间进行生产，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 3.1环境空气质量 （1）基本污染物 本项目位于陕西省杨凌示范区；根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据“环保快报（2022年12月及1~12月全省环境空气质量状况）”，杨凌示范区统计结果如下表。 表3-1 区域环境质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均; 72; 70; 102.9; 超标. PM2.5; 年平均; 45; 35; 128.6; 超标. SO2; 年平均; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均; 25; 40; 62.5; 达标. CO; 第95百分位浓度; 1700; 4000; 42.5; 达标. O3; 第90百分位浓度; 170; 160; 106.3; 超标. 根据“环保快报（2022年12月及1~12月全省环境空气质量状况）”，杨凌示范区环境空气6个监测项目中，SO2、NO2年均质量浓度值、CO第95百分位数的浓度均低于国家环境空气质量二级标准，PM10、PM2.5年均质量浓度值以及O3第90百分位数浓度高于国家环境空气质量二级标准，因此本项目处于不达标区。 （2）其他污染物 本项目在运营过程中所产生的主要特征污染物为TSP、氨气、硫化氢，本次评价引用“陕西省关中酒有限公司年产4600吨白酒生产加工基地建设项目”中对TSP、氨气、硫化氢监测数据。该项目1#监测点位位于陕西省关中酒有限公司厂区内，位于本项目西侧约70m处，监测时间为2022年8月31日~9月6日，连续监测7天，自监测之日至今区域环境空气质量未发生明显变化，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”要求，因此引用可行。 监测点位及监测结果统计如下： 表3-2 监测点位表 监测点名称; 监测因子; 相对厂区方位; 相对厂界距离/m. 陕西省关中酒有限公司; TSP、氨气、硫化氢; 西; 70. 表3-3 其他污染物环境质量现状监测结果表 单位：μg/m3 监测点位; 监测时间; 污染物; 评价标准 （mg/m3）; 监测浓度范围 （mg/m3）; 超标率/%; 达标 情况. 陕西省关中酒有限公司; 2022.8.31; 氨气; 0.2; 0.004~0.013; 0; 达标. 硫化氢; 0.01; 0.002; 0; 达标. 2022.9.01; 氨气; 0.2; 0.014~0.021; 0; 达标. 硫化氢; 0.01; 0.002~0.003; 0; 达标. 2022.9.2; 氨气; 0.2; 0.013~0.022; 0; 达标. 硫化氢; 0.01; 0.002~0.003; 0; 达标. 2022.9.3; 氨气; 0.2; 0.017~0.019; 0; 达标. 硫化氢; 0.01; 0.002~0.003; 0; 达标. 2022.9.4; 氨气; 0.2; 0.015~0.023; 0; 达标. 硫化氢; 0.01; 0.003~0.004; 0; 达标. 2022.9.5; 氨气; 0.2; 0.015~0.023; 0; 达标. 硫化氢; 0.01; 0.002~0.003; 0; 达标. 2022.9.6; 氨气; 0.2; 0.004~0.012; 0; 达标. 硫化氢; 0.01; 0.002~0.003; 0; 达标. 2022.8.31-2022.9.6; 总悬浮颗粒物; 0.3; 0.159~0.202; 0; 达标. 根据监测结果可知，项目区区域大气环境中NH3、H2S的1h平均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的标准限值要求，总悬浮颗粒物24h平均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。 3.2声环境质量现状 根据现场踏勘，本项目厂界周边50m范围内无声环境保护目标，可不对项目进行声环境质量现状监测。 3.3地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中区域环境质量现状监测要求，“6.地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。” 本项目土壤、地下水污染源为质检室、危险废物暂存间、化粪池，根据进要求行硬化、重点防渗处理，对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护质检室和危险废物暂存间、化粪池环境管理的前提下，可有效控制厂区内的污染物下渗现象，避免污染土壤、地下水，且项目周边无地下水、土壤敏感目标；故不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于杨凌示范区东环线以东、高速路以南区域、城南路以北，根据项目工程特点及周围环境特征，确定本次评价的环境保护目标详见表3-4。环境保护目标分布情况见附图2。 表3-4 主要环境保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 相对场址方位; 相对厂界距离（m）. 经度; 纬度. 杨凌省级古树保护点; 108.110425; 34.247001; 国槐、皂荚; 国槐、皂荚; E; 15. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 施工废气执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）；运营期颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及无组织限值；扩培恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界标准限值；锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018） 中表 3 燃气锅炉大气污染物排放浓度限值；具体数值见下表。 表3-5 大气污染排放标准 执行标准及级别; 污染因子; 标准值. 最高允许排放浓度mg/m3; 速率kg/h（15m排气筒）; 无组织排放厂界外最高浓度限值 mg/m3. 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）; TSP; /; /; 0.7. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 生物饲料生产颗粒物; 120; 21.29（29m排气筒）; 1.0. 颗粒物; 120; 3.5; 1.0. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 硫化氢; /; /; 0.06. 氨气; /; /; 1.5. 臭气浓度; /; /; 20（无量纲）. 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）; 颗粒物; 10; /; /. SO2; 20; /; /. NOX; 50; /; /. 2、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2001)中相关标准；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类、4类标准。 表3-6 施工期环境噪声排放标准 单位：dB（A） 监测点; 执行标准; 标准限值. 昼间; 夜间. 厂界; 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2001); 70; 55. 表3-7 运营期环境噪声排放标准 单位：dB（A） 监测点; 执行标准; 级别; 标准限值. 昼间; 夜间. 东、南、西厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 65; 55. 北厂界; 4类; 70; 60. 3、水污染物排放标准 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准限值要求。 表3-8 水污染排放标准 污染物; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. 水质标准（mg/L）; 6-9; 500; 300; 400; 45; 70; 8. 4、固体废物排放标准 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《陕西省“十四五”生态环境保护规划》，我省“十四五”期间对COD、NH3-N、NOx、挥发性有机物（VOCs）这4种污染物实行排放总量控制。 本项目涉及总量控制指标为COD、NH3-N、NOx，涉及总量控制指标为：COD：0.3991t/a，NH3-N：0.0217t/a，NOx：0.1344t/a，项目具体总量指标最后以当地环保部门核定的总量为准。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 本项目建设期共持续6个月。项目施工期对环境的影响主要表现在施工扬尘、施工噪声、废气、施工期固体废弃物和废水等方面。 建设项目施工期是本项目开发建设最活跃的阶段，主要施工内容有土地平整，土建和配套设施施工，道路施工，给排水管线和供气管线开挖、铺设和环境绿化工程等。 （1）废气 施工单位应根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）等标准及文件的要求，在施工现场全面落实工地扬尘防治“6个100%”措施，即施工现场100%围蔽、工地路面100%硬化、工地砂土物料100%覆盖、施工作业100%洒水、出工地车辆100%冲净车轮车身、长期裸土100%覆盖或绿化。严格按照《陕西省蓝天保卫战2022年工作方案》（陕政办发〔2022〕8号）以及《陕西省大气污染治理专项行动方案(2023-2027年)》、《杨凌示范区蓝天保卫战2022年工作方案》项目施工期应采取以下扬尘防治措施。 ①施工扬尘 针对施工过程中扬尘等，要求建设单位、施工单位采取以下防治措施： a.在土方挖掘、装卸、运输等易产尘的施工现场、施工道路、临时堆场等场所定期洒水，采用湿法作业；对于易产尘的细颗粒材料，应严密遮盖，以减少二次扬尘产生。 b.及时清运建筑垃圾等，建筑垃圾、施工建筑材料运输车辆要求完好，不宜装载过满，且需用苫布遮盖。 c.对运输过程中散落在路面的渣土要及时清扫，防止道路上积尘量过大，以减少运行过程的扬尘。 d.加强施工扬尘监管严格执行《建筑施工扬尘治理措施16 条》。实施建设项目“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个 100%措施。 采取上述措施后，项目施工场界扬尘可以满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关限值要求，对周围大气环境影响较小。 e.认真做好施工计划，尽量缩短工期，安排好施工运输线路及时间顺序； 禁止车辆带泥(尘)上路行驶。运输砂石、水泥、建筑垃圾等物质的车辆采取密闭运输。对运输车辆在驶离作业点时，对车辆进行清洗；严禁车辆超载超速行驶，以防止运输中的二次扬尘产生。 ②机械废气 施工期间，废气主要来自施工机械废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气等。车辆尾气中主要污染物为 CO、NOx及 THC 等，项目在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下间断运行，可减少尾气排放对环境的污染。 （2）废水 施工期废水主要为施工人员生活污水及施工废水。 ①生活污水 生活污水主要污染物为 pH 值、COD、BOD5、SS、NH3-N 等，沉淀池沉淀后用于厂区洒水抑尘。 ②施工废水 施工废水主要包括各种施工机械设备冲洗、施工场地清洗、建材清洗、混凝土养护等产生的废水，主要污染物是SS。对于施工过程中产生的泥浆水、含沙水等工艺废水，应设置临时沉淀池，沉淀处理后可回用于施工作业用水。 （3）噪声 环评要求建设和施工单位严格按照本环评提出的噪声污染防治措施，尽量减小施工噪声对周围环境的影响。 ①从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械； ②加强施工管理，合理安排施工作业时间，将施工机械的作业时间严格限制在6:00至12:00，14:00至22:00时。原则上禁止夜间施工，严禁噪声设备在作息时间（中午或夜间）作业。如有些施工阶段确实需要夜间作业连续作业的，需提前向环保部门提出申请，并在附近受影响区域张贴安民告示。否则，不得违反“施工机械的作业时间严格限制在六时至十二时，十四时至二十二时”的规定； ③使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响； ④施工单位应在项目施工区域四周厂界设置围挡。此外，在结构阶段和装修阶段，建设单位应对建筑物外部采用围挡，以减轻施工噪声对环境影响。 ⑤项目施工作业阶段噪声影响最严重的时期是结构浇筑阶段，应对结构浇筑阶段的噪声问题进行重点防治； ⑥场外运输作业尽量安排在白天进行，施工车辆经过住宅等敏感点时采取减速、禁鸣等措施； ⑦提高施工人员特别是现场施工负责人员的环保意识，明确认识噪声对人体的危害，加强管理严格控制产噪点及时间等。 （4）固废 施工期固体废物主要为建筑垃圾、废包装材料及施工人员生活垃圾等。其中，建筑垃圾分类收集后，可回收利用的固体废物（如废钢材、废铁丝等）与废包装材料一同出售给废品回收公司；不能回收利用的固体废物（如废砂石、废混凝土块等），按照相关规定运至指定的建筑垃圾堆场处置。施工人员生活垃圾由带盖垃圾桶分类收集后，交环卫部门定期清运。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运行期环境影响和保护措施 - 4.2.1废气 本项目废气主要为生物饲料加工生产粉尘、天然气蒸汽锅炉废气、混合型饲料添加剂、微生态制剂生产粉尘，扩培恶臭气体、检验有机废气。 4.2.1.1废气源强核算 （1）饲料生产粉尘 根据项目工艺特点，在投料、粉碎、配料、混合、制粒等工序会产生一定量的粉尘。粉尘排放系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中 132饲料加工行业系数手册，具体参数如下表所示。 表4-1 饲料加工行业系数表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 系数单位; 产污系数. 配合饲料; 玉米、蛋白质 类原料（豆粕 等）、维生素等; 粉碎+混 合+制粒 （可不制 粒）+除尘; ＜10 万吨/年; 废气; 颗粒物; 千克/吨产品; 0.043. 本项目年产36000吨生物饲料，则整个饲料生产产生的粉尘排放量约为1.548t/a。根据建设单位提供资料，本项目采用先进、密闭性良好的全封闭设备，本项目在两个投料口、小料投料口以及包装机处分别安装集气罩，两个投料口处集气罩面积2.4m2、小料投料口处集气罩面积1m2、包装机处集气罩面积0.04m2，粉尘经集气罩（集气效率以85%计）收集后，通过各自布袋除尘器（4个）处理；制粒、配料、混合、粉碎废气经管道收集（集气效率以100%计），后进入各自布袋除尘器（2个）处理；废气经处理后通过1根29m高排气筒集中排放，除尘效率以99%计。根据建设单位提供资料，饲料生生产中粉碎、配料混合、制粒工序产生的粉尘量占饲料生产总粉尘量的1/2，投料、包装工序产生的粉尘量占饲料生产总粉尘量的1/2。布袋除尘器风量15000m3/h。产尘设备年运行2400h。无组织粉尘80%在车间内沉降，20%无组织排放。除尘设施安装位置见表4-4，安装示意图见图4-1。 （2）燃气蒸汽锅炉废气 项目新建2t/h天然气锅炉为制粒工序提供天然气，根据建设单位提供资料，项目年使用天然气的量为25.2万立方米。锅炉采用低氮燃烧器，废气经15m高排气筒排放。类比陕西汉宝科技发展（集团）有限公司生物制剂生产项目中例行监测报告中天然气锅炉排气筒监测数据，监测报告见附件，废气中 SO2排放浓度未检出，按照检出限的一半计算，即为1.5mg/m3；NOx最大排放速率为0.08kg/h，排放浓度为24mg/m3；颗粒物最大排放速率为0.03kg/h，排放浓度为 8.9mg/m3。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉”中天然气产污系数计算废气量；项目部分饲料不进行制粒，因此本项目锅炉使用时间为5.6h/d，年工作1680h，本项目锅炉废气排放情况见表 4-2。 表4-2 本项目天然气燃烧废气产排情况一览表 序号; 污染物; 天然气燃烧产污系数; 废气产生环节; 废气排放环节; 是否达标. 产生量（kg/a）; 烟气量（m3/a）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 1; 烟气; 107753标立方米/万立方米-原料; /; 271.5376万; /; /; /; /. 2; 颗粒物; /; /; 0.0504; 0.03; 8.9; 是. 3; 二氧化硫; /; /; 0.0041; /; 1.5; 是. 4; 氮氧化物; /; /; 0.1344; 0.08; 24; 是. （3）饲料添加剂粉尘 本项目饲料添加剂生产过程投料、混合、包装产生粉尘，粉尘排放系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中 132饲料加工行业系数手册中配合饲料的产污系数0.043千克/吨产品，项目年生产饲料添加剂1260吨，则饲料添加剂生产粉尘排放量为0.05418t/a。根据建设单位提供资料，饲料添加剂生生产中混合工序产生的粉尘量占饲料生产总粉尘量的1/2，投料、包装工序产生的粉尘量占饲料生产总粉尘量的1/2。布袋除尘器风量15000m3/h。项目在投料、包装处设置集气罩（集气罩面积分别为1m2、0.04m2），上方设置布袋除尘器，混合废气经管道收集（集气效率以100%计），经布袋除尘器处理，处理后废气通过15m排气筒排放，无组织粉尘80% 在车间内沉降，20%无组织排放。 - 微生态制剂生产粉尘 本项目微生态制剂生产过程投料、混合、包装产生粉尘，粉尘排放系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中 132饲料加工行业系数手册中配合饲料的产污系数0.043千克/吨产品，项目年生产饲料添加剂1200吨，则微生态制剂生产粉尘排放量为0.0516t/a。项目在投料、包装处设置集气罩（集气罩面积分别为1m2、0.04m2），上方设置布袋除尘器，混合废气经管道收集（集气效率以100%计），经布袋除尘器处理，处理后废气通过15m排气筒排放，无组织粉尘80% 在车间内沉降，20%无组织排放。 - 扩培恶臭废气：项目部分水改良剂生产，扩培工序菌种的繁殖生长会产生少量的恶臭气体，加强车间通风，以无组织形式排放，本次环评不进行定量分析。 - 质检废气：项目质检过程会产生少量的氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃，由通风柜引至楼顶排放，本次环评不进行定量分析。 本项目废气产排情况汇总如下： 表4-3 本项目废气产排情况一览表 污染工序; 污染物; 产生量 （t/a）; 处理措施 及效率; 排放情况. 排放方式; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 生物饲料生产投料、包装; 颗粒物; 83.68; 集气罩（收集效率85%）; 布袋除尘器（去除效率99%）+29m排气筒排放; 有组织; 43; 0.645; 1.548. 生物饲料生产粉碎、配料混合、制粒; 颗粒物; 83.68; 集气管（收集效率100%）; 无组织; /; 1.05; 2.51. 饲料添加剂生产投料、包装; 颗粒物; 2.93; 集气罩（收集效率85%）; 投料、混合采用布袋除尘器，包装采用滤筒除尘器（去除效率99%）+15m排气筒排放; 有组织; 4.52; 0.023; 0.0542. 无组织; /; 0.037; 0.088. 混合; 颗粒物; 2.93; 集气管（收集效率100%）. 微生态制剂生产投料、包装; 颗粒物; 2.79; 集气罩（收集效率85%）; 投料、混合采用布袋除尘器，包装采用滤筒除尘器（去除效率99%）+15m排气筒排放; 有组织; 4.3; 0.0215; 0.0516. 混合; 颗粒物; 2.79; 管道收集（收集效率100%）; 无组织; /; 0.035; 0.084. 锅炉; 颗粒物; /; /; 有组织; 8.9; 0.03; 0.0504. 二氧化硫; /; /; 1.5; 0.00244; 0.0041. 氮氧化物; /; 低氮燃烧器; 24; 0.08; 0.1344. 扩培; 恶臭; 少量; 加强车间通风; 无组织; /; 少量; 少量. 质检; 非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾; 少量; 由通风柜引至楼顶排放; 无组织; /; 少量; 少量. 表4-4 项目除尘设施安装一览表 生产线; 名称; 数量; 安装位置. 生物饲料; 布袋除尘器; 2; 粉料投料口、粒料投料口. 1; 粉碎机. 1; 小料投料口. 1; 配料、混合、制粒. 1; 包装. 饲料添加剂; 布袋除尘器; 1; 投料. 布袋除尘器; 2; 混合机. 滤筒除尘器; 1; 包装机. 微生态制剂; 布袋除尘器; 1; 投料. 布袋除尘器; 2; 混合机. 滤筒除尘器; 1; 包装机. 图4-1 生物饲料生产粉尘收集、治理、排放示意图 图4-2 混合型饲料添加剂、微生态制剂生产粉尘收集、治理、排放示意图 4.2.1.2废气治理设施 根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工业-饲料加工、植物油加工工业》(HJ1110-2020)附录 C 中废气污染防治可行技术、《排排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》中对于燃气锅炉污染控制可行性技术，本项目废气治理措施满足要求，本项目产生的废气治理设施见下表。 表4-5 废气治理设施一览表 废气产污环节; 污染物; 排放形式; 收集效率%; 去除效率%; 污染防治措施; 执行标准. 污染防治设施名称及工艺; 是否可行技术. 投料、粉碎、混合、配料、制粒、包装; 颗粒物; 有组织; 集气罩（85）、集气管（100）; 99; 布袋除尘器/滤筒除尘器; ☑是 □否; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 锅炉; 颗粒物、NOX、SO2; 有组织; /; /; 低氮燃烧器; ☑是 □否; 《锅炉大气污染物排放标准》 （DB61/1226-2018）. 扩培室; 硫化氢、氨气、臭气浓度; 无组织; /; /; 加强车间通风; ☑是 □否; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 质检室; 非甲烷总烃; 无组织; /; /; 由通风柜引至楼顶排放; ☑是 □否; /. 4.2.1.3废气排放口基本信息 本项目废气治理排放口基本信息见表4-6。 表4-6 废气排放口基本信息一览表 序号; 废气类别; 污染物; 排放口地理坐标; 排放口编号; 高度m; 内径m; 排放温度ºC; 排放口类型. 经度; 纬度. 1; 饲料生产投料、粉碎、混合、配料、制粒; 颗粒物; 108.109739; 34.247849; DA001; 29; 0.3; 25; 一般排放口. 2; 饲料添加剂生产投料、混合、包装; 颗粒物; 108.109621; 34.248889; DA002; 15; 0.3; 25; 一般排放口. 3; 微生态制剂生产投料、混合、包装; 颗粒物; 108.109556; 34.248331; DA003; 15; 0.3; 25; 一般排放口. 4; 锅炉; 颗粒物、NOX、SO2; 108.109996; 34.247532; DA004; 15; 0.2; 40; 一般排放口. 4.2.1.4废气监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018）及《排 排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》，本项目废气监测要求如下： 表4-7 建设项目废气监测要求 污染源类型; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 执行标准. 有组织; 颗粒物; DA001出口; 1个点; 次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 有组织; 颗粒物; DA002出口; 1个点; 次/半年. 有组织; 颗粒物; DA003出口; 1个点; 次/半年. 无组织; 颗粒物; 厂界; 4个点; 次/年. 锅炉废气; 颗粒物; DA004出口; 1个点; 次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》 （DB61/1226-2018）. NOX; 次/月. SO2; 次/年. 4.2.1.5非正常工况 本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即废气集气效果降低或者失效，导致废气无组织排放量增大，排放浓度超标。为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。 为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： （1）安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； （2）建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测。 4.2.2废水 4.2.2.1废水产排情况 本项目废水主要为生活污水、器皿第二、三次清洗废水、软水制备浓水、锅炉排水。污染物主要包括pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油，经化粪池处理后，通过污水管网进入杨凌示范区污水处理厂。 本项目废水产生量为936.9m3/a，类比陕西汉宝科技发展（集团）有限公司生物制剂生产项目委托陕西阔成检测服务有限公司于2022年9月26日进行的自行监测数据，陕西汉宝科技发展（集团）有限公司生物制剂生产项目和本项目生产产品相同，规模相同，废水处置方式相同，类比可行。得出本项目废水污染物的产生浓度值。具体见下表。 表4-8 废水污染物产生浓度值 指标; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. 单位; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L. 污染物浓度; 426; 152; 186; 23.1; 20; 2. （1）本项目废水排放情况 项目废水中各污染物产生、排放情况见下表。 表4-9 项目污水中各污染物排放情况表 ## 产污环节; ## 污染物种类; ## 污染物排放情况. ## 治理设施; ## 处理能力; ## 处理工艺; ## 是否为可行技术; ## 废水排放量; ## 排放量t/a; ## 排放浓度mg/L. ## 本项目; ## COD; ## 化粪池; ## 10m3/d; ## 沉淀; ## 是; ## 0.09369万t/a; ## 0.3991; ## 426. ## BOD5; ## 0.1426; ## 152. ## SS; ## 0.1746; ## 186. ## NH3-N; ## 0.0217; ## 23.1. ## TN; ## 0.0187; ## 20. ## TP; ## 0.0019; ## 2. 根据上表，项目废水经化粪池处理后后，达到《污水综合排放标准》（GB12348-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准限值要求，经市政污水管网排入杨凌示范区污水处理厂进一步处理。 （2）建设项目废水污染物排放信息表 表4-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合; 排放口类型. 污染物治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 综合废水; COD、SS、BOD5、NH3-N、TN、TP; 杨凌示范区污水处理厂; 间断; TW001; 污水处理设施; 化粪池; DW001; R是 £否; R企业总排口 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理设施排放口. 表4-11 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段. 经度; 纬度. 1; DW001; 108.109116; 34.248444; 0.09369; 杨凌示范区污水处理厂; 间断; /. 表4-12 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 及其他按照规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW001; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准; 500. 2; BOD5; 300. 3; SS; 400. 4; NH3-N; 45. 5; TN; 70. 6; TP; 8. 4.2.2.2水污染防治措施可行性分析 A.化粪池处理措施的可行性分析 本项目生活污水依托诚智食品现有化粪池，总容积为10m3，本项目进入化粪池废水量为3.123m3/d，占化粪池容量的31.23%。化粪池容积能够容纳本项目所产生的废水量。项目生活污水和器皿第二次、第三次清洗废水、软化废水、锅炉排水排入化粪池，在化粪池内停留时间为24小时。后达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准后排入市政污水管网，通过市政污水管网排入杨凌示范区污水处理厂处理。 B.杨凌示范区污水处理厂依托性分析 杨凌示范区污水处理厂位于滨河东路与新桥南路十字东南角，污水厂出水最终进入渭河。污水处理厂处理污水规模为每天 6 万吨，日中水回用能力 2 万吨，采用“均质水解池+初沉池+A2/O+二沉池+消毒”处理工艺，处理后废水可达到一级 A 类排放标准。本项目总污水排放量为3.123m3/d，污水厂目前余量约为3.5万吨每天，项目污水排放量占污水处理厂剩余处理水量的0.009%，有足够的接纳容量。项目排放污水水质简单，废水可生化降解性较好，排入污水处理厂后不会对其产生冲击负荷。本项目所在地属于该污水处理厂的收水范围，本项目排放水质达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准，不会对杨凌示范区污水处理厂水质造成冲击。综上所述，本项目依托杨凌示范区污水处理厂可行，对周围环境影响较小。 4.2.2.3监测计划 项目废水运营期监测见下表。 表4-13 本项目废水环境监测一览表 污染源名称; 监测项目; 监测点位; 监测频次; 执行标准. 综合废水; COD、SS、BOD5、NH3-N、TN、TP; 化粪池排放口; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的A级标准. 4.2.3噪声 4.2.3.1噪声源强分析 （1）本项目涉及噪声源主要为生产设备、废气处理设施风机等，噪声值一般在 70~90dB（A）之间，通过类比调查结果分析，本项目主要噪声源见表4-14。 表4-14 主要设备噪声及源强一览表 dB(A) 序号; 设备名称; 声级; 数量（台/套）; 位置/治理措施; 降噪后源强. 生物饲料生产. 1; 粉碎机; 90; 1; 低噪声设备、基础减振、墙体隔声; 65. 2; 立式混合机; 80; 1; 60. 3; 鼓风机; 90; 20; 70. 4; 超越968-Ⅲ粉碎机; 85; 1; 60. 5; 超微粉碎机; 80; 1; 60. 6; 双轴桨叶混合机; 80; 1; 60. 7; 制粒机; 85; 1; 60. 8; 包装机; 85; 1; 60. 9; 布袋除尘器风机; 90; 6; 低噪声设备、消声; 65. 10; 空气压缩机; 90; 1; 65. 11; 提升机; 85; 8; 低噪声设备、基础减振、墙体隔声; 60. 混合型饲料添加剂、微生态制剂. 12; 高效双轴桨叶混合机; 85; 4; 低噪声设备、基础减振、墙体隔声; 65. 13; TM-900型塑料薄膜封口机; 85; 10; 65. 14; 粉剂自动包装线; 85; 4; 60. 15; 布袋布袋除尘器风机; 90; 6; 65. 16; 滤筒除尘器风机; 90; 2; 65. 17; 空气压缩机; 90; 1; 低噪声设备、消声; 65. 水质改良剂. 18; 氧气泵; 85; 20; 低噪声设备、基础减振、消声; 60. 19; 空气压缩机; 90; 1; 低噪声设备、消声; 65. 本项目采取的噪声污染防治措施如下：在设备选型时优先选用低噪声设备；生产设备全部置于厂房内，底座全部进行基础减振；废气处理设施风机设置柔性连接、基础减振等措施减振降噪；定期对设备进行检查，使其处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。主要噪声源与厂界的距离见下表。 表4-15 噪声源统计表 序号; 设备; 台数; 噪声源距厂界距离（m）. 东; 西; 南; 北. 1; 粉碎机; 1; 59; 16; 248; 185. 2; 立式混合机; 1; 39; 36; 248; 185. 3; 鼓风机; 20; 39; 36; 243; 190. 4; 超越968-Ⅲ粉碎机; 1; 54; 21; 248; 185. 5; 超微粉碎机; 1; 48; 27; 248; 185. 6; 双轴桨叶混合机; 1; 20; 55; 244; 193. 7; 制粒机; 1; 20; 55; 240; 197. 8; 包装机; 1; 20; 55; 253; 184. 9; 布袋除尘器风机; 6; 35; 40; 246; 187. 10; 空气压缩机1; 1; 40; 35; 246; 187. 11; 提升机; 8; 40; 35; 246; 187. 12; 高效双轴桨叶混合机1、2; 2; 35; 40; 351; 82. 13; TM-900型塑料薄膜封口机1-5; 5; 35; 40; 355; 78. 14; 粉剂自动包装线1、2; 2; 24; 51; 351; 82. 15; 高效双轴桨叶混合机3、4; 2; 35; 40; 310; 123. 16; TM-900型塑料薄膜封口机6-10; 5; 35; 40; 314; 119. 17; 粉剂自动包装线3、4; 2; 24; 51; 310; 123. 19; 布袋布袋除尘器风机1、2、3; 3; 30; 45; 353; 80. 20; 滤筒除尘器风机1; 1; 30; 45; 354; 79. 21; 布袋布袋除尘器风机4、5、6; 3; 30; 45; 312; 121. 22; 滤筒除尘器风机2; 1; 30; 45; 313; 120. 23; 空气压缩机2; 1; 26; 49; 314; 119. 24; 氧气泵; 20; 30; 45; 376; 57. 25; 空气压缩机3; 1; 40; 35; 376; 57. （2）噪声预测按照《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）进行，预测设备噪声到厂界排放值，并判断是否达标。 ①室内声源转化为室外声源及噪声衰减模式： ②室外声源衰减模式： LA (r)＝LA (r0)－20lg(r／r0) ③合成声压级采用公式为： L=10lg[i=1n100.1Lni] 式中：LA (r)──点声源在预测点产生的A声级，dB(A)； LA (r0)──参考位置r0处的A声级，dB(A)； r──预测点距声源的距离，m； r0──参考位置距声源的距离，m，取r0＝1m； Lp0──距声源中心r0处测的声压级，dB(A)； TL──隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB(A)； R──房间常数；R=Sα/(1−α)；S为房间内表面面积；α为平均吸声系数； n──预测点源个数； Lni──第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)。 根据以上公式预测，噪声预测结果见表4-16。项目只昼间进行生产，只对昼间噪声进行预测。 表4-16 厂界噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测点位置; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 昼间; 昼间. 1#东厂界; 51; 65; 达标. 2#南厂界; 45; 65; 达标. 3#西厂界; 50; 65; 达标. 4#北厂界; 48; 70; 达标. 由表4-16预测结果，项目各东、南、西厂界昼间噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，北厂界昼间噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求。 4.2.3.2治理措施 （1）设备选型：在满足环保要求的前提下，选用低噪声的环保设备； （2）在环保设备底座添加减震垫，加强设备维护，防止设备不正常运行产生的噪声； （3）加强对生产设备的保养，定期让厂家进行检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。 4.2.3.3噪声监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)，对本项目噪声的日常监测要求见下表： 表4-17 建设项目噪声监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂界四周; Leq(A); 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3、4类标准. 4.2.4固体废物 4.2.4.1固体废物产生、处置情况 项目营运期产生的固体废物主要为清理除杂废料、除尘器收集的粉尘、清扫地面粉尘、废包装材料、废离子交换树脂、检验废液、器皿一次清洗废液、废试剂瓶、失效试剂、生活垃圾。 （1）一般工业固体废物 ①清理除杂废料 项目使用圆筒初清筛、圆锥粉料清理筛和永磁筒对原料中的砂粒、绳头、废铁等杂质进行分离，类比陕西汉宝科技发展（集团）有限公司生物饲料生产项目运行情况，废料的产生量约为原料用量的0.1‰。根据项目生产工艺流程，需要经过初步处理的原辅材料包括：玉米、豆粕、棉粕、菜粕、麸皮、玉米皮，总用量为31482t/a，则清理后收集的废料产生量为3.15t/a，收集后交由环卫部门处置。 ②除尘器收集的粉尘 项目生物饲料生产除尘器收集粉尘量为153.26t/a，饲料添加剂生产除尘器收集粉尘量为5.37t/a，微生态制剂生产除尘器收集粉尘量为5.11t/a，故除尘器收集的粉尘总量为163.74t/a，收集后回用于生产。 ③地面清扫粉尘 根据前文大气源强分析，项目生产过程中产生的无组织粉尘总量为 13.41t/a，其中约有80%沉降在地面，则沉降在地面的粉尘产生量为10.73t/a。建设单位通过清扫的方式收集后统一交由环卫部门处理。 ④废包装材料 项目原料中玉米、豆粕等由运输车辆运至厂区，均为袋装，豆油为桶装， 根据建设单位提供资料，废包装材料产生量约为 1.0t/a，收集后外售给回收公司进行综合利用。 ⑤废离子交换树脂 锅炉运行过程中产生的固体废物主要为废离子交换树脂，项目离子交换器树脂吸收一定量的钙、镁离子后，就必须进行再生，每次再生过程中，由于树脂间和水压对树脂的机械磨损，使得树脂的交联度(机械强度)逐渐下降，骨架变形，需定期更换，平均每两年更换一次，更换量为0.01t，则废离子交换树脂平均产生量约为0.005t/a。 （2）危险废物 ①检验废液 根据前文分析，质检室检测废液产生量为 3t/a。检测废液中除检测用水形成的废液外，还含有检测试剂，检测试剂产生量约为 0.02t/a。则检测废液总产生量为 3.02t/a，该废液属于危险废物(HW49 900-047-49)，采用收集桶分类收集后暂存至危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 ②器皿一次清洗废液 根据前文分析，第一遍仪器清洗废水产生量为0.5t/a，该废水属于危险废物(HW49 900-047-49)，采用收集桶分类收集后暂存至危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 ③废试剂瓶、失效试剂 质检室在检验过程会产生废试剂瓶、变质或失效的实验试剂，预计年产生量为0.1t/a，属于危险废物(HW49 900-047-49)，采用收集桶分类收集后暂存至危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 （3）生活垃圾 本项目劳动定员40人，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，生活垃圾产生量为6t/a。 本项目固废产生及处置情况如下： 表4-18 本项目固体废物产生及处置情况一览表 编号; 废物名称; 废物类别; 废物代码; 来源; 产生量（t/a）; 有害成分; 危险特性; 处置措施. 1; 清理除杂废料; 一般固废; 900-999-99; 清理、去铁; 3.15; /; /; 交环卫部门处理. 2; 除尘器收集的粉尘; 130-001-39; 粉尘收集; 163.74; /; /; 回用于生产. 3; 地面清扫粉尘; 130-001-39; 地面清扫; 10.73; /; /; 交环卫部门处理. 4; 废包装材料; 900-999-04; 原辅料外包装; 1.0; /; /; 外售回收公司. 5; 废离子交换树脂; 900-999-99; 树脂; 0.005; /; /; 厂家更换. 6; 检验废液; 危险废物; HW49(900-047-49); 检验; 3.02; 废液; T/C/I/R; 分类收集，暂存至危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置. 7; 器皿一次清洗废液; HW49（900-047-49）; 检验; 0.5; 有机物; T/C/I/R. 8; 废试剂瓶、失效试剂; HW49(900-047-49); 检验; 0.1; 有机物; T/C/I/R. 9; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 办公; 6; /; /; 环卫部门清运. 4.2.4.2固体废物管理 本次环评要求，一般工业固体废物贮存于防雨、防渗、防扬尘的库房内；危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），设置危险废物贮存设施，具体要求如下： （1）项目拟在3号楼内设置一个约20m2的危废贮存间，进行重点防渗，危废贮存点内设置闭口危废暂存桶，对危险废物进行暂存。危废贮存库建设要求如下： ①贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 ②在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10(二者取较大者)；应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 ③贮存的危险废物根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏或采用具有相应功能的装置。质检室应配备不同颜色、规格，不同材质闭口容器用以贮存废弃试剂及有机溶剂，贮存容器应与实验废液具有相容性，贮存容器应保持良好状况，如有严重生锈、损坏或泄露，应立即更换，所有贮存容器应保持密闭状态。 ④建立台账并悬挂于贮存点内，要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名。 （2）危险废物转移要求： 危险废物运输过程中，严格按照《陕西省危险废物转移电子联单管理办法（试行）》中的规定执行。 4.2.5地下水、土壤 本项目位于杨凌示范区东环线以东、高速路以南区域、城南路以北，本项目危险废物暂存于危险废物暂存间，分类贮存于闭口暂存桶中，暂存于危险废物暂存间，定期交有资质单位处置。本环评要求项目生产车间地面硬化、防渗，质检室、危险废物暂存间、化粪池重点防渗，日常运营中加强管理，严格按照危废管理制度和危废贮存要求贮存，采取措施后，基本切断了跑、冒、滴、漏的废水和物料进入土壤和地下水的途径，污染物一般不会直接渗入地下土壤进而污染土壤和地下水。对土壤、地下水环境影响小。 4.2.6环境风险 4.2.6.1 风险等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中表B.1及B.2中的相关数据，同时结合本项目原辅材料理化性质及污染物产生情况，项目涉及的风险物质为检验使用的盐酸（37%）、硫酸（70%）、乙醚、硫酸铵等，同时项目天然气由市政天然气管网供给，不涉及天然气的生产和贮存，无生产或贮存量。天然气存在量为市政燃气管道至锅炉管道中的量。项目风险物质情况见下表。 表4-19 项目风险物质及Q值判定表 危险物质; CAS号; 最大存在量qn/t; 临界量Qn/t; Q. 硫酸（70%）; 7664-93-9; 0.03221; 10; 0.003221. 盐酸（37%）; 7647-01-0; 0.00117; 7.5; 0.000156. 硝酸（65%）; 7697-37-2; 0.0000000033; 7.5; 0.0000000044. 乙醚; 60-29-7; 0.00000000357; 10; 0.000000000357. 硫酸铵; 7783-20-2; 0.5; 10; 0.05. 管道天然气（甲烷）; 74-82-8; 0.017; 10; 0.0017. 豆油; /; 54; 2500; 0.0216. 项目Q值∑; /; /; /; 0.076677. 根据表4-16可知，则本项目Q值为0.076677＜1，因此，本工程环境风险物质存储量小于临界量。依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量的建设项目；不设置专项。 4.2.6.2环境风险分析 本项目的风险物质有豆油、质检室化学品、管道天然气，天然气为可燃物质，因此本项目的主要环境风险为：质检室化学品泄漏，天然气、豆油等泄漏引起的火灾。 可燃物质泄漏及其引起的火灾产生的次生、伴生污染物对周边大气环境和水环境可能造成污染影响；风险物质发生泄露若没有及时进行处理，泄漏物易随雨水进入厂区雨水管网，纳入市政雨水管网后排放至周边水体中，造成地表水体污染事故的发生。 4.2.6.3风险防范措施 （1）豆油泄漏 项目使用的豆油由供应商以包装桶的形式运至厂区豆油贮存区。在装卸过程中，可能会因为员工操作失误或发生意外导致包装桶破损发生泄漏。本评价要求在豆油装卸区周边设置吸油毡、消防沙、除油剂等物资，当发生泄漏事故时，可用消防沙构筑小型围堰，防止泄漏物质漫延，用吸油毡吸收泄漏液，最后用含除油剂的水拖洗地面。 豆油储存在包装桶中，若包装桶损坏则会导致物料发生泄漏。本评价要求在豆油贮存区周边设置小型围堰，当发生泄漏时可将泄漏液截留在围堰，用吸油棉吸附泄漏液，最后用含除油剂的水拖洗被污染区域。 拖洗废水可经化粪池处理后排放至杨凌示范区污水处理厂，吸附泄漏液后的吸油毡可经过清洗后重复利用，消防沙收集后交由环卫部门处理。 （2）天然气泄漏 项目使用的天然气由市政通过管网供应，在锅炉房设置控制阀门。本评价建议在锅炉房设置一个泄漏气体检测仪，可快速探测是否发生泄漏。若天然气管道因破损发生泄漏，则马上关闭控制阀门，避免泄漏更多的天然气，严禁员工靠近，禁止一切明火。同时要马上联系相关单位进行修复。 锅炉房及其周边不堆放易燃物质，当发生泄漏时且没有火源的情况下，发生火灾的可能性很小。若发生火灾，经过采取灭火措施后，燃烧废气对周边大气环境影响在可接受范围内。 （3）质检室化学品泄漏 项目质检室化学品贮存于专用的化学品储存柜。若管理不善，可能导致包装损坏，发生泄漏事件。 环评要求项目化学品储存于阴凉、通风的库房。各种试剂分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。远离火种、热源。储区应备有合适的材料收容泄漏物。质检室平面布置严格遵守国家颁布的有关防火和安全等方面规范和规定，采取原料仓库、生产质检室与办公区分离，设置明显的标志；液体原料存放在专用托盘中，一旦发生泄漏，能控制 在托盘内，并配备吸附棉、废液收集桶等应急物资；项目在生产过程中产生的危险废物贮存于危废暂存间。 - 物料泄漏应急处理 - 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒、防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。 （5）制定项目事故应急预案 制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。 （6）加强职工的环保教育，定期组织环境事故应急演练。 4.2.6.4风险评价结论 综上所述，项目运营期存在一定的环境风险，环评对上述环境风险提出了合理有效的防范措施和建议，能够有效降低风险发生的概率或者减少风险造成的损失和对周边环境的影响。因此，从风险角度分析，项目建设是可行的。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 集气罩（收集效率85%）、集气管（收集效率100%）+布袋除尘器（去除效率99%）+29m排气筒（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | DA002 | 颗粒物 | 集气罩（收集效率85%）、集气管（收集效率100%）+投料、混合采用布袋除尘器，包装采用滤筒除尘器（去除效率99%）+15m排气筒（DA002） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | DA003 | 颗粒物 | 集气罩（收集效率85%）、集气管（收集效率100%）+投料、混合采用布袋除尘器，包装采用滤筒除尘器（去除效率99%）+15m排气筒（DA003） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | DA004 | 颗粒物、NOX、SO2 | 低氮燃烧器+15m排气筒（DA004） | 《锅炉大气污染物排放标准》 （DB61/1226-2018） |
|  | 扩培室 | 硫化氢、氨气、臭气浓度 | 加强车间通风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 质检室 | 非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾 | 由通风柜引至楼顶排放 | / |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油 | 化粪池处理后通过市政管网进入杨凌示范区污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB 12348-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准 |
|  | 生产废水 |  |  |  |
| 声环境 | 生产车间 | 连续等效A声级 | 选用高效低噪声设备、安装减振底座等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3、4类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 清理除杂废料、地面清扫粉尘收集后交环卫部门处置，除尘器收集粉尘收集后回用于生产，废包装材料外售综合利用；危险废物检验废液、器皿一次清洗废液、废试剂瓶、失效试剂分类暂存于20m2危废暂存间，定期交由有资质单位处置。生活垃圾交由环卫部门处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目生产车间内全部进行一般防渗，质检室、危废暂存间采取重点防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①豆油贮存区在豆油贮存区周边设置小型围堰，当发生泄漏时可将泄漏液截留在围堰，用吸油棉吸附泄漏液，最后用含除油剂的水拖洗被污染区域。 ②本评价建议在锅炉房设置一个泄漏气体检测仪，可快速探测是否发生泄漏。若天然气管道因破损发生泄漏，则马上关闭控制阀门，避免泄漏更多的天然气，严禁员工靠近，禁止一切明火。同时要马上联系相关单位进行修复。 ③ 环评要求项目化学品储存于阴凉、通风的库房。各种试剂分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。远离火种、热源。储区应备有合适的材料收容泄漏物。质检室平面布置严格遵守国家颁布的有关防火和安全等方面规范和规定，采取原料仓库、生产质检室与办公区分离，设置明显的标志；液体原料存放在专用托盘中，一旦发生泄漏，能控制 在托盘内，并配备吸附棉、废液收集桶等应急物资；项目在生产过程中产生的危险废物贮存于危废暂存间。 ④物料泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒、防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。 ⑤制定项目事故应急预案：制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。 加强职工的环保教育，定期组织环境事故应急演练。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （1）建立环境管理台账，并接受杨凌示范区生态环境局检查。台账内容包括： A、污染物排放情况； B、污染物治理设施的运行、操作和管理情况； C、各污染物的监测分析方法和监测记录； D、事故情况及有关记录； E、其他与污染防治有关的情况和资料； F、环保设施运行能耗情况等。 （2）把环境管理和污染治理纳入企业日常经营管理活动，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算都要有控制污染的内容和指标，并要落实到位。 （3）实行环保责任制，由领导负责企业总体环境管理工作。 （4）建立环境保护指标体系，根据工艺特点，制定废气、废水、固体废物、噪声污染防治措施的各项操作规程，制定节水、节电、节能措施。 （5）企业应对项目基础信息，排污信息，防止污染设施的建设和运行情况，建设项目环评情况、验收、执行国家及地方环保政策等信息进行公开公示。 ①根据排污许可制度，进行排污口规范化。 ②项目建成后，及时完成竣工环境保护验收工作；制定监测计划，并定期进行环境监测。 ③开展环境风险评估编制环境风险应急预案并备案。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合产业政策及相关要求，在严格落实本报告提出的主要污染防治措施后，污染物可达标排放，从环境保护角度分析，陕西汉宝生物科技有限公司生物制剂项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 4.39t/a | / | 4.39t/a | / |
|  | SO2 | / | / | / | 0.0041t/a | / | 0.0041t/a | / |
|  | NOX | / | / | / | 0.1344t/a | / | 0.1344t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | ## 0.3991t/a | / | ## 0.3991t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | ## 0.1426t/a | / | ## 0.1426t/a | / |
|  | SS | / | / | / | ## 0.1746t/a | / | ## 0.1746t/a | / |
|  | NH3-N | / | / | / | ## 0.0217t/a | / | ## 0.0217t/a | / |
|  | ## TN | / | / | / | ## 0.0187t/a | / | ## 0.0187t/a | / |
|  | ## TP | / | / | / | ## 0.0019t/a | / | ## 0.0019t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 清理除杂废料 | / | / | / | 3.15t/a | / | 3.15t/a | / |
|  | 除尘器收集的粉尘 | / | / | / | 163.74t/a | / | 163.74t/a | / |
|  | 地面清扫粉尘 | / | / | / | 10.73t/a | / | 10.73t/a | / |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 1.0t/a | / | 1.0t/a | / |
|  | 废离子交换树脂 | / | / | / | 0.005t/a | / | 0.005t/a | / |
| 危险废物 | 检验废液 | / | / | / | 3.02t/a | / | 3.02t/a | / |
|  | 器皿一次清洗废液 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | / |
|  | 废试剂瓶、失效试剂 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①