材料12：

有限空间作业工作规范

1.有限空间定义：

有限空间是指：封闭或者部分封闭，与外界相对隔离，出入口较为狭窄，作业人员不能长时间在内工作自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。

2.正确辨识有限空间

常见的有限空间有：吊舱、烟道、地下室、污水井、发酵池、地下室，酒窖、电力井、沉箱等，所以说有限空间是化工企业中的最大隐形杀手之一，而且它还极易被人们所忽视，十分危险！

3.有限空间常见的有毒有害因素

有限空间除了上面3种较为常见的气体中毒窒息事故外，还有淹溺、坠落、高温高湿、触电、固体掩埋等。可以这么说：有限空间就是个大陷阱，表面上不引人注意，却杀机四伏！需要注意的是，有限空间事故发生后，往往由于危害认识不到位，急于救人忽视防护措施，导致事故伤亡扩大。

比如，湖南常德安乡众鑫纸业公司8•28中毒事故，1人中毒晕倒，老板和其他7人相继进入浆纸池内施救而中毒，最终导致7人死亡、2人重伤。人们往往对此麻痹大意，所以必须提高对有限空间作业风险的认识，就好像“触电”一样，不能掉以轻心。

⒋如何预防有限空间事故

有限空间安全作业五条规定：

①必须严格实行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业。②必须做到“先通风、再检测、后作业”，严禁通风、检测不合格作业。③必须配备个人防中毒窒息等防护装备，设置安全警示标识，严禁无防护监护措施作业。④必须对作业人员进行安全培训，严禁教育培训不合格上岗作业。⑤必须制定应急措施，现场配备应急装备，严禁盲目施救。

事故案例：

①必须严格实行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业。

【典型事故】

2015年1月14日21时20分，云南红河金珂糖业公司制炼车间副主任安排5名工人清洗糖浆箱。21时46分，1名工人进入糖浆箱，在弯腰准备作业时晕倒，现场人员发现后用对讲机呼叫，附近11名工人相继进行施救，最终导致4人死亡、2人中度中毒、6人轻度中毒。

【案例分析】

企业进行有限空间作业时未执行作业审批制度，未提前进行有限空间风险辨识，未针对风险采取有针对性的预防措施，从而导致事故发生，盲目施救导致伤亡扩大。

【知识要点】

企业对有限空间作业要实行作业审批制度，对有限空间作业条件逐条进行安全确认。

企业在实施有限空间作业前，应当对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施，制定有限空间作业方案，并经本企业安全生产管理人员审核，负责人批准。

②必须做到“先通风、再检测、后作业”，严禁通风、检测不合格作业。

【典型事故】

2016年2月17日，辽宁省海城市金羽耐火材料公司在点火试炉生产过程中，燃料不完全燃烧，产生一氧化碳。由于风机故障，无法正常开启，造成一氧化碳通过送风管倒流至风机房。

法人代表王明松与4名工人不知道会产生一氧化碳，未携带便携式一氧化碳报警仪，直接进入风机房（约12平米左右）维修，并且风机房无一氧化碳报警装置，导致5人一氧化碳中毒死亡。

【案例分析】

对有限空间缺乏正确辨识。有限空间没有做到“先通风、再检测、后作业”。

【知识要点】

一氧化碳属于有毒气体，人员高浓度短时间接触，会致人死亡，并且与空气混合易爆炸，爆炸极限为12.5%—74.2%。

有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。检测指标包括氧浓度、易燃易爆物质（可燃性气体、爆炸性粉尘）浓度、有毒有害气体浓度。

检测应当符合相关国家标准或者行业标准的规定。企业应当采取可靠的隔断（隔离）措施，将可能危及作业安全的设施设备、存在有毒有害物质的空间与作业地点隔开。

有限空间作业几种常见的错误认识：

一是没有闻到或看到任何危险，进入没问题；

二是只探头进去看看，不是真的要进入；

三是很快的进去看一下；

四是都检查过了，没问题了，可以不用测试仪器；

五是一旦发生什么事，可以屏住呼吸并逃离。

③必须配备个人防中毒窒息等防护装备，设置安全警示标识，严禁无防护监护措施作业。

【典型事故】

2016年3月4日，广东省韶关市仁化县丹霞街道办狮井石灰销售部，4名工人在石灰窑顶部的操作台进行放料作业，被工友发现疑似吸入有毒气体晕倒。

销售部负责人立即拨打报警电话，并组织人员用湿毛巾捂住口鼻进入窑内救人，1名施救人员在施救过程中一度神志不清，幸而及时撤出脱离危险，4名工人经抢救无效先后死亡。

【案例分析】

作业时，缺乏个人防中毒窒息等防护装备。作业期间，无防护监护措施。企业员工缺乏安全培训，对有限空间危险因素不清楚。

【知识要点】

企业应当根据有限空间存在危险有害因素的种类和危害程度，为作业人员提供符合国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品，并教育监督作业人员正确佩戴与使用。

有限空间作业必须设专人监护，监护人员不得离开作业现场，并与作业人员保持联系。

企业应当根据本企业有限空间作业的特点，制定应急预案，并配备相关的呼吸器、防毒面罩、通讯设备、安全绳索等应急装备和器材。

有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员应当掌握相关应急预案内容，定期进行演练，提高应急处置能力。

④必须对作业人员进行安全培训，严禁教育培训不合格上岗作业。

【典型事故】

2015年3月18日，海南省儋州市蔚林橡胶公司组织进行橡胶废水池清洗作业，1名员工在废水池中作业时突然晕倒，其他2名员工和闻讯赶来的厂长先后下池救人，最终导致3人中毒死亡。

【案例分析】

企业对有限空间认识有误，认为敞开式的池子不属于有限空间，更不会导致人员中毒。

企业没有对员工进行有限空间作业方面的安全培训，员工缺乏有限空间作业安全意识，未采取任何通风、检测、防护等措施盲目进入有限空间作业。

【知识要点】

有限空间是指封闭或部分封闭、自然通风不良的空间，极易积聚有毒有害、易燃易爆气体而导致中毒、火灾爆炸事故，或者由于氧含量不足而导致窒息事故发生。

在废水池、污水池、发酵池、腌菜池、窨井、地沟等有限空间作业时，池、井、沟内积聚或因作业扰动溢出的硫化氢有毒气体将导致中毒事故发生，甚至在数秒内致人死亡。

企业员工进行有限空间作业前，必须经过专门培训，掌握有限空间安全作业要求。在未经过培训和未采取有效防护措施时，员工有权拒绝有限空间作业。

⑤必须制定应急措施，现场配备应急装备，严禁盲目施救。

【典型事故】

2015年8月28日上午11时左右，湖南省常德市安乡众鑫纸业有限责任公司在高温季节停产恢复生产准备过程中，1名工人在清理浆纸池内废料时中毒晕倒在池中，企业老板和其他7名工友见状相继进入池内施救而中毒，最终导致7人死亡、2人重伤。

【案例分析】

业未对员工进行有限空间安全作业要求和应急救援知识进行安全培训，未在作业现场配置应急装备，发生事故后，现场人员未采取任何防护措施盲目进入有限空间施救，导致施救人员伤亡。

绝大多数有限空间事故都存在盲目施救导致人员伤亡扩大的情况。

【知识要点】

救援的原则，首先要保证救援人员的安全，不能因为盲目救援而牺牲更多的人。

有限空间作业过程中一旦发生事故，现场有关人员应当立即报警，禁止盲目施救。应急救援人员应当做好自身防护，佩戴必要的呼吸器具、救援器材。

企业应制定有限空间事故应急预案，并定期开展应急演练，不断提高应急处置能力，避免盲目施救导致事故伤亡扩大。